- 同步总线和异步总线有什么优缺点？总线的主要参数有哪些？

同步总线和异步总线的优缺点：

适用于高速、长距离的数据传输，能够提供更高的数据传输效率。由于发送端和接收端共享相同的时钟信号，可以确保数据按照统一的时序进行传输，适合于需要严格时序控制的场合。但是所有设备必须以相同速度运行，缺乏灵活性。由于时钟偏移问题，总线长度受限，一般用于部件之间距离短、存取速度较一致的场合。

异步总线适合多种类型的设备连接，易于处理时钟问题，特别是在扩展总线时。由于不依赖于固定的时钟信号，可以根据实际需求进行灵活调整，适用于短距离、低速的数据传输。 但是由于缺乏统一时钟，数据传输过程中需要额外的同步开销，导致传输效率较低。

总线的主要参数：

总线带宽：一定时间内总线上可以传送的数据量，一般用MBytes/s表示。

总线宽度：总线能同时传送的数据位数（bit），即32位、64位等总线宽度的概念，也叫总线位宽。

总线频率：工作时钟频率以MHz为单位，工作频率越高，则总线工作速度越快，也即总线带宽越宽。

- 在有cache的计算机系统中，进行I/O操作时，会产生哪些数据不一致问题？如何克服？

在有Cache的计算机系统中进行I/O操作时，可能会产生存储器中可能不是CPU产生的最新数据，导致I/O系统从存储器中取出来的是陈旧数据。以及I/O系统与存储器之间的数据不一致等问题。使用写回（Write-back）策略，确保存储器中的数据是最新的。或者采用一致性协议，如MESI协议，确保Cache和存储器之间的数据一致性。在进行I/O操作前，先清空Cache中相关的数据，确保I/O操作能够访问到最新的数据。

- 减少流水线分支延迟的静态方法有哪些？

使用分支预测技术，通过预测分支的结果来减少延迟。延迟分支执行，即在分支指令后面插入几个无操作指令（NOP），以等待分支结果的确定。使用静态分支折叠技术，将多个分支指令合并为一个，减少分支的开销。

- 通常有哪几种指令格式？

操作码（Opcode）+ 操作数地址码。操作码 + 操作数地址码 + 结果地址码。操作码 + 立即数 + 寄存器地址码。操作码 + 两个操作数地址码。